SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV

1.	Světlé pivo výčepní

Světlé pivo výčepní má nižší až střední plnost, světlou až mírně jantarovou barvu. Hořkost je nižší až střední, vůně může být mírně esterová, chmelová a sladová. Úroveň diacetylu velmi nízká, dimetylsulfid nežádoucí. V chuti by měla být vyrovnaná hořkost s nižší plností a vyšším řízem, hustou bílou pěnou, přípustná je obilná a kvasničná chuť.

Původní stupňovitost			9,00 – 10,99 % hm.

Obsah alkoholu					2,75 –  4,00 % hm.

Hořkost				  	  	15 – 25 IBU

Barva					   	6 – 15 EBC

2.	Český světlý ležák

Český světlý ležák charakterizuje vyrovnaná střední až vyšší plnost, světle zlatá až jantarová barva. Vyznačuje se jemnou, výraznou vyšší hořkostí, aroma žateckého chmele ve vůni je vítáno a může být doplněno sladovými, ovocnými, esterovými a slabě kvasničnými tóny. Úroveň diacetylu velmi nízká až nízká, dimetylsulfid nežádoucí. V čisté chuti by měla být výrazná vyrovnaná hořkost se střední až vyšší plností a vysokým řízem, přípustná je obilná a kvasničná chuť. Kompaktní bílá pěna kroužkuje.

Původní stupňovitost	 		11,00 – 12,99 % hm.

Obsah alkoholu					3,50 –   5,00 % hm.

Hořkost				   		20 – 40 IBU

Barva					     8 – 18 EBC

3.	Polotmavý ležák

Vyrovnaná střední až vyšší plnost se sladovou až mírně karamelovou chutí a jemnou vyrovnanou hořkostí. Karamelová chuť může být výrazná, neměla by však dominovat a měla by být sladěna se střední hořkostí. Barva tmavá jantarová do světle hnědé. Střední hořkost by měla ladit s vyšší plností. Přípustná je velmi nízká úroveň diacetylu, dimetylsulfid nežádoucí. Pěnivost a říz mohou být nižší.

Původní stupňovitost	          11,00 – 12,99 % hm.

Obsah alkoholu					3,50 –   5,00 % hm.

Hořkost				   		20 –  40 IBU

Barva					   	18 –  50 EBC

4.	Tmavý ležák

Tmavý ležák českého typu je charakterizován střední až vysokou plností s nasládlou sladovou, karamelovou až praženou chutí. Barva tmavohnědá, může být černá. Střední hořkost by měla ladit s vyšší plností. Přípustná je velmi nízká úroveň diacetylu, dimetylsulfid nežádoucí. Pěnivost a říz mohou být nižší.

Původní stupňovitost			11,0 – 12,99 % hm.

Obsah alkoholu					 3,5 –  4,5 % hm.

Hořkost				   		15,0 – 35,0 IBU

Barva					   	 50 – 150,0 EBC

5. 	Pšeničné pivo

Pšeničné pivo se vyznačuje jemně sladkou sladovou chutí s výrazným kvasničným a ovocným (banán, citrusy, hřebíček, koriandr či vanilka) aroma s někdy až fenolovými či nakyslými tóny. Hořkost je nízká a neměla by rušit chlebnatou plnost piva. Barva převážně světlá, bílo žlutá u piv s vyšší stupňovitostí může být až hnědá. Při variantě polotmavého pšeničného piva může být barva vyšší a chuť s nádechem karamelu. Zákal a obsah kvasinek v pivu je vysoký. Pěnivost a říz vysoké.

Podíl sladované pšenice			minimálně 50 % sypání

Původní stupňovitost	          9,00 – 12,99 % hm.

Obsah alkoholu					3,50 –   5,50 % hm.

Hořkost				    		6 –  20 IBU

Barva						6 –  40 EBC

u polotmavého až 50 EBC

6.	Speciální piva světlá

Plné tělo s dobře vyrovnanou hořkostí a vyšším obsahem alkoholu, který by neměl v celkovém vjemu dominovat. Chmelová vůně může být výrazná s kvasničnými, ovocnými a esterovými tóny. Barva žlutá jantarová až polotmavá. Přípustná je velmi nízká úroveň diacetylu, dimetylsulfid nežádoucí. Pěnivost a říz vysoké.

Původní stupňovitost	          13,00 – 15,99 % hm.

Obsah alkoholu					5,00 –   6,00 % hm.

Hořkost				   		15 –  40 IBU

Barva					   	10 –  30 EBC

7.	Speciální piva polotmavá

Vyrovnaná vysoká plnost se sladovou až mírně karamelovou chutí a jemnou vyrovnanou hořkostí. Karamelová chuť může být výrazná, neměla by však dominovat a měla by být sladěna se střední hořkostí. Barva tmavá jantarová do světle hnědé. Střední hořkost by měla ladit s vyšší plností. Přípustná je velmi nízká úroveň diacetylu, dimetylsulfid nežádoucí. Pěnivost a říz mohou být nižší.

Původní stupňovitost	          13,00 – 15,99 % hm.

Obsah alkoholu					5,00 –   6,00 % hm.

Hořkost				   		20 –  40 IBU

Barva					   	30 –  60 EBC

8.	Speciální piva tmavá

Speciální piva tmavá jsou charakterizována vyšší plností se sladkou sladovou, karamelovou až praženou chutí. Barva tmavohnědá, může být černá. Nižší až střední hořkost by měla ladit s vyšší sladkostí. Přípustná je velmi nízká úroveň diacetylu, dimetylsulfid nežádoucí. Pěnivost a říz mohou být nižší.

Původní stupňovitost	          13,00 – 15,99 % hm.

Obsah alkoholu					5,00 –   6,00 % hm.

Hořkost				   		15 –  60 IBU

Barva					   	60 – 150 EBC

9. 	Pšeničné pivo silné

Silné pšeničné pivo se vyznačuje sladkou sladovou chutí s výrazným kvasničným a ovocným (banán, citrusy, hřebíček, koriandr či vanilka) aroma s někdy až fenolovými či nakyslými tóny. Hořkost je většinou nízká a neměla by rušit chlebnatou plnost piva, v případě hefeweizen může být velmi vysoká, vždy však vyrovnaná s plností a chutí. Barva převážně žlutá až jantarová, u piv s vyšší stupňovitostí může být až hnědá. Při variantě tmavého pšeničného piva bývá barva hnědá až černá a chuť s nádechem karamelu a hořké čokolády. Zákal a obsah kvasinek v pivu je vysoký. Pěnivost a říz vysoké.

Podíl sladované pšenice			minimálně  50 % sypání

Původní stupňovitost			13,00 – 18,99 % hm.

Obsah alkoholu					 5,00 –  5,50 % hm.

Hořkost						 6 –  80 IBU

Barva						12 –  50 EBC

u tmavého až 90 EBC

10.	Speciální piva silná

Velmi silné plné tělo s dobře vyrovnanou hořkostí a vysokým obsahem alkoholu, který je již v chuti i vůni výrazně znát. Použité kvasnice spodního i svrchního kvašení. Použití sladovaných i nesladovaných surovin je povoleno. Chmelová vůně může být výrazná s kvasničnými, ovocnými a esterovými tóny. Barva jantarová, polotmavá až tmavá. Přípustná je velmi nízká úroveň diacetylu, dimetylsulfid nežádoucí. Pěnivost a říz nízké. Hodnotí se především harmonie jednotlivých chuťových složek.

Původní stupňovitost		16,0 a výše  % hm.

Obsah alkoholu		 	      6,0 a výše  % hm.

Hořkost				   	15,0 –  80,0 IBU

Barva					15,0 – 150,0 EBC

11.	Piva Pale Ale

Pale Ale je tmavě zlaté až bronzové barvy a vyznačuje se zemitou chutí s bylinným charakterem anglického chmele. Zemitý a chmelový charakter se projevuje především v doznívání chuti. Hořkost je střední až vysoká se znatelným aroma. Středně plné sladové tělo s mírně karamelovou chutí a střední až silnou ovocně esterovou chutí. Diacetyl může být přítomen pouze ve velmi nízké koncentraci. Zákal je přípustný.

Původní stupňovitot			11,0 – 13,0 % Plato

Zbytkový extrakt			 2,0 –  4,0 % Plato

Alkohol (% vol.)			 4,5 –  5,5 %

Hořkost					20,0 – 40,0 IBU

Barva					10,0 – 40,0 EBC

12.	Piva India Pale Ale

India Pale Ale může být světle žluté až tmavě měděné barvy. Vyznačuje se především intenzivní chmelovou vůní a vysokou hořkostí amerického, anglického či jiného aromatického chmele. Zemitý a chmelový charakter se projevuje především v doznívání chuti. Hořkost je vysoká až velmi vysoká s výrazným aroma, které je hlavní dominantou. Středně plné sladové tělo s mírně karamelovou chutí a střední až silnou ovocně esterovou chutí. Diacetyl může být přítomen pouze ve velmi nízké koncentraci. Zákal je přípustný.

Původní stupňovitot			14,0 – 19,99 % Plato

Zbytkový extrakt			 3,0 –  5,0 % Plato

Alkohol (% vol.)			 5,5 –  8,5 %

Hořkost					40,0 a více IBU

Barva					10,0 – 40,0 EBC

13.	Silná svrchně kvašená piva

Silná svrchně kvašená piva jsou tmavě zlaté až černohnědé barvy a vyznačují se zemitou chutí s bylinným charakterem anglického či amerického chmele. Zemitý a chmelový charakter se projevuje především v doznívání chuti. Hořkost je střední až velmi vysoká s intenzivním aroma. Plné sladové tělo s chlebovou až karamelovou příchutí a střední až silnou ovocně esterovou chutí. Diacetyl a Dimetylsulfid jsou nepřípustné. Chladový zákal je běžný.

Původní stupňovitot			14,00 – a výše % Plato

Zbytkový extrakt			 2,00 –  6,00 % Plato

Alkohol (% vol.)			 5,50 – 10,00 %

Hořkost					20,0 – 80,0 IBU

Barva					20,0 – 90,0 EBC

14.	Piva Stout

Barva je sytě černá. Zpočátku lehce karamelová vůně s typickými tóny suché pražené hořkosti v závěru. Suchý pražený charakter chutě i vůně se dosahuje použitím praženého ječmene, který v kombinaci s praženým sladem dává stoutu tu správnou kávovou chuť. Nižší kyselost může být znatelná, chmelové aroma a chuť nesmí být znát.

Suchý stout má velmi lehké tělo s minimálním vlivem esterů a diacetylu, které v žádném případě nesmí překrývat charakteristickou vysokou hořkost pražených sladů a ječmene.

Cream Stout -  schází připálená hořkost, která je nahrazena vysokou plností. Hlavní dojem by měl být sladký a plný.

Oatmeal stout - oves v sypání se projevuje příjemným, bohatým, plným a jemně hladkým charakterem, kávové aroma praženého ječmene a aroma praženého sladu. Výsledný dojem má být jemně hebký ne hořký.

Původní stupňovitot 	  9,5 – 14,0 % Plato

Zbytkový extrakt		  2,0 –  4,0 % Plato

Alkohol (% vol.)		  3,8 –  6,0 %

Hořkost			      30,0 – 50,0 IBU

Barva			 	 80,0 – a výše EBC